Памятка населению по эксплуатации газового баллона!

Газовое оборудование, находящееся в доме должно находится в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.

1) Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

2) Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

3) Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

4) У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

5)  При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

6) Заправку баллонов необходимо осуществлять только на специализированных заправочных станциях.

Почувствовав запах газа в помещении, не в коем случае, «НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ» и «НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ» свет, электроприборы; перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте – выключены ли конфорки; откройте окна и двери, что бы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа. Если запах газа не исчезает: покиньте помещение, предупредите соседей и вызовите газовую службу.

ПОМНИТЕ: Соблюдение требований пожарной безопасности – это залог Вашего благополучия, сохранности собственной жизни и жизни Ваших близких!!!

Телефон вызова пожарной охраны  «101»

Телефон вызова газовой службы «104»

Прокуратура Омского района Омской области

Территориальный отдел надзорной деятельности

и профилактической работы Омского района

УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области