ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет Чернолучинского городского поселения

РЕШЕНИЕ

31.08.2012 № 32

| Об утверждении правил землепользования и застройки Чернолучинского городского поселенияОмского муниципального района Омской области |  |
| --- | --- |

Рассмотрев заключения о результатах публичных слушаний по вопросу принятия проекта правил землепользования и застройки Чернолучинского городского поселения, на основании статьи 32 Градостроительного кодекса РФ, ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области. Совет Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области,

РЕШИЛ:

- Утвердить Правила землепользования и застройки Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области согласно приложению.

- Опубликовать настоящее Решение в газете «Омский муниципальный весник» в течение 10-х дней со дня приняния.

- Опубликовать Правила землепользования и застройки в газете «Омский муниципальный весник»

Глава  городского поселения                                                         Н.В. Юркив

Приложение к Решению Совета

Чернолучинского городского поселения

Омского муниципального района

Омской области от 31.08.2012г. №32

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧЕРНОЛУЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	5

Раздел 1. Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования	7

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах	7

Статья 2. Открытость и доступность информации о порядке землепользования и застройки	7

Статья 3. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки осуществляет следующие полномочия	8

Статья 4. Резервирование земельных участков для государственных или муниципальных нужд	9

Статья 5. Установление публичных сервитутов	10

Статья 6. Принципы градостроительной подготовки территорий и образования земельных участков	10

Статья 7. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки	11

Статья 8. Изменение видов разрешенного использования земельных участков	13

Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства	14

Статья 10. Осуществление работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства	15

Статья 11. Порядок внесения изменений в «Правила землепользования и застройки»	16

Статья 12. Земельные участки и объекты, не соответствующие градостроительному регламенту. Определение понятия «несоответствие регламенту»	17

Статья 13. Использование и строительные изменения объектов, не соответствующих регламенту	17

Статья 14. Отклонения от «Правил землепользования и застройки»	18

Раздел 2.  Карта градостроительного зонирования Чернолучинского городского поселения (применительно к территории д.п. Чернолучинский)	19

Статья 15. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования	19

Раздел 3. Градостроительные регламенты	20

Статья 16. Порядок применения градостроительных регламентов	20

Статья 17. Правовой режим использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных за пределами границ населенных пунктов	21

Статья 18. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	21

Статья 19. Градостроительные регламенты	22

Статья 20. Земли перспективной жилой застройки (ЗП)	22

Статья 21. Зона индивидуальной жилой застройки (Ж)	22

Зона индивидуальной жилой застройки (Ж) включает в себя участки территории д.п. Чернолучинский, предназначенные для размещения индивидуальных и блокированных жилых домов.	22

Статья 22. Зона жилой малоэтажной застройки (Ж-1)	24

Статья 23. Зона жилой застройки средней этажности (Ж-3)	27

Статья 24. Зона объектов административно-делового и общественного назначения (ОД)	28

Статья 25. Зона спортивных сооружений (ОД-1)	30

Статья 26. Зона особо охраняемых природных территорий (ОТ)	30

Статья 27. Зона сельскохозяйственного использования не предназначенная под  застройки (СХ)	32

Статья 28. Зона объектов сельскохозяйственного использования, используемая под хозяйственную застройку (СХ-1)	33

Статья 29. Зона садоводческих некоммерческих товариществ (СХ-3)	34

Статья 30. Зона транспортной инфраструктуры (Т)	35

Статья 31. Основные  улицы и дороги (Т-1)	35

Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры	36

- ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Правила землепользования и застройки являются нормативным правовым актом органа местного самоуправления, регулирующим отношения в области градостроительной деятельности, а также при решении вопросов использования земельных ресурсов и объектов на территории  д.п. Чернолучинский, Омского района, Омской области.

Правила землепользования и застройки (в дальнейшем – Правила)  разработаны в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации и другими законами Российской Федерации в области архитектуры, градостроительства, землепользования, охраны окружающей среды, охраны историко-культурного наследия, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Омской области.

Настоящие Правила землепользования и застройки выполнены с Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:

- создания условий для устойчивого развития территории д.п. Чернолучинский;                           - сохранение окружающей среды;                                                                                                 - создание условий для планировки территории;                                                                                                         - обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

Настоящие правила регламентируют деятельность по:

- проведению градостроительного зонирования территории и установлению градостроительных регламентов;

- изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и застройке.

- проведению публичных слушаний;

- градостроительной подготовке и информированию о земельных участках из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для предоставления физическим и юридическим лицам;

- подготовке документации планировки территории органами местного самоуправления;

- подготовке градостроительных оснований  для принятия решений о изъятии и резервировании земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд. Подготовка градостроительной документации осуществляется для рационального использования территории, включенной в границы поселения, определение функционального зонирования, обеспечения формирования земельных участков, определения регламентов использования территории, осуществления застройки земельных участков, в целях обеспечения устойчивого развития территорий на долгосрочную и краткосрочную перспективу и создания благоприятных условий проживания поселения.

2. Правила землепользования и застройки включают в себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2) карту градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

3. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

4.Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

5.Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Раздел 1. Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования

- Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

Градостроительное зонирование – зонирование территории Чернолучинского городского поселения в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Документация по планировке территории – проекты планировки территории; проекты межевания территории; градостроительные планы земельных участков.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи.

Планировка территории – осуществление деятельности по развитию территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей (далее – этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Технические условия – информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Формирование земельного участка - индивидуализация земельного участка посредством определения 1) его границ (документально и на местности), 2) разрешенного использования земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом той зоны, в которой этот участок расположен, 3) технических условий.

- Статья 2. Открытость и доступность информации о порядке землепользования и застройки

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических, юридических, а также должностных лиц. Администрация Чернолучинского городского поселения обеспечивает:

- возможность ознакомления с настоящими Правилами;

- предоставление физическим и юридическим лицам услуг по оформлению выписок из настоящих Правил, а также по изготовлению необходимых копий.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с законодательством.

- Статья 3. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки осуществляет следующие полномочия

1. Комиссия по землепользованию и застройке Чернолучинского городского поселения (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при главе Администрации городского поселения. Комиссия формируется для реализации настоящих Правил и рассмотрению вопросов по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, организации публичных слушаний по выдаче разрешений на условно-разрешенный вид использования земельного участка, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, по проектам планировки и проектам межевания, документов территориального планирования. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных и региональных органов исполнительной власти, местных органов самоуправления.

2. Председателем Комиссии является Заместитель Главы городского поселения.

3.Функции и задачи Комиссии:

- осуществляет разработку проекта Правил землепользования и Чернолучинского городского поселения, проекта о внесении изменений в Правила;

- проводит публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Чернолучинского городского поселения, по проекту о внесении изменений в Правила;

- рассматривает обращения физических и юридических лиц о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства;

- рассматривает обращения физических и юридических лиц о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- обеспечивает применение правил после их утверждения (в части проведения публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом);

- рассматривает иные вопросы, связанные с использованием земельных участков, градостроительным зонированием и градостроительными регламентами.

4.Комиссия имеет право:

- запрашивать необходимую документацию.

- формировать и направлять Главе городского поселения пакет документов, необходимый для принятия решений по вопросам разработки и согласования Правил.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании путем открытого голосования. Принятым считается решение, за которое проголосовало более половины присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

8. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, которое подписывает председатель Комиссии, в его отсутствии – заместитель председателя Комиссии.

- Статья 4. Резервирование земельных участков для государственных или муниципальных нужд

Порядок резервирования земельных участков для государственных или муниципальных нужд определяется земельным законодательством. В соответствии со статьями 9, 11, 49, 70 Земельного кодекса РФ резервирование и последующее изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд относится к полномочиям органов местного самоуправления. Порядок резервирования земель определен Федеральным законом РФ от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ и постановлением Правительства от 22 июля 2008 г. № 561 «Положение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд».

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земельных участков для государственных или муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным кодексом, законодательством Омской области о градостроительной деятельности, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Градостроительными основаниями для принятия решений о резервировании земельных участков для государственных или муниципальных нужд являются утвержденные в установленном порядке:

- документы территориального планирования, отображающие зоны резервирования (зоны планируемого размещения объектов для государственных или муниципальных нужд);

- проекты планировки территории с проектами межевания территории в составе проектов планировки территории, определяющие границы зон резервирования.

Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, определенном законодательством о градостроительной деятельности.

В соответствии с градостроительным законодательством:

- со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов планировки и проектов межевания в их составе не допускается предоставление в частную собственность земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, муниципальной собственности и расположенных в пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации государственных или муниципальных нужд;

- собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и муниципальных нужд, вправе обжаловать в судебном порядке такие документы.

Решение о резервировании, принимаемое по основаниям, установленным законодательством, должно содержать:

- обоснование того, что целью резервирования земельных участков является наличие государственных или муниципальных нужд;

- подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены для объектов, при размещении которых допускается изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа;

- обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ зон резервирования;

- карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с утвержденным проектом планировки территории, с проектами межевания территории в составе проектов планировки территории;

- перечень земельных участков, подлежащих резервированию, а также список физических и юридических лиц – собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов.

В соответствии с законодательством, решение о резервировании должно предусматривать:

- срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей;

- обязательство выкупа зарезервированных земельных участков по истечении срока резервирования;

- сумма выкупа зарезервированных земельных участков по истечении срока резервирования;

- обязательство возместить правообладателям земельных участков убытки, включая упущенную выгоду, связанные с непринятием решения о выкупе земельных участков по истечении срока резервирования.

- Статья 5. Установление публичных сервитутов

Администрация Чернолучинского городского поселения имеет право устанавливать применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим или юридическим лицам, публичные сервитуты - ограничения для правообладателей на использование этих объектов, связанные с обеспечением общественных нужд – проезда, прохода через земельный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопроводов, канализации и т.д.), иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов.

Установление сервитутов производится без изъятия земельных участков, осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на градостроительных планах земельных участков. Границы зон действия публичных сервитутов отражаются в документах государственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижимости.

Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

- Статья 6. Принципы градостроительной подготовки территорий и образования земельных участков

1. Градостроительная подготовка территорий, земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством, применительно к:

- неразделенным на земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности, территориям посредством подготовки документации по планировке территории – проектов планировки, проектов межевания, результатом которых являются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустроительных работ, принятия решений о предоставлении свободных от прав третьих лиц образованных земельных участков физическим и юридическим лицам, подготовки проектной документации;

- ранее образованным, прошедшим государственный кадастровый учет, принадлежащим физическим и юридическим лицам земельным участкам путем подготовки градостроительных планов земельных участков (в виде отдельного документа – вне состава проекта межевания) с установлением в соответствии с частями 3 и 4 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации характеристик (за исключением ранее установленных границ земельных участков) с использованием таких планов для подготовки проектной документации.

2. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, образованных из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, определяется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, земельным и жилищным законодательством, настоящими Правилами, а также иными муниципальными правовыми актами.

Из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам могут предоставляться только образованные земельные участки. Образованным для целей предоставления физическим, юридическим лицам является земельный участок, применительно к которому:

- посредством действий по планировке территории (подготовки проекта планировки или проекта межевания) определено, что земельный участок в утвержденных границах является свободным от прав третьих лиц (за исключением возможности обременения правами третьих лиц, связанных с установлением границ зон действия публичных сервитутов);

- установлено разрешенное использование как указание на градостроительный регламент территориальной зоны расположения соответствующего земельного участка согласно карте градостроительного зонирования территории;

- определены технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (по канализованию, водо-, тепло-, электроснабжению и связи) и плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- установлены границы земельного участка на местности;

- произведен государственный кадастровый учет;

- проведена процедура подготовки на торги.

3. Земельные участки, образованные посредством планировки территории из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для предоставления физическим и юридическим лицам, могут подготавливаться по инициативе:

- органов местного самоуправления;

- заинтересованных физических и юридических лиц.

- Статья 7. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся Комиссией по землепользованию и застройки.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Градостроительным кодексом.

4. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

5. Обсуждению на публичных слушаниях подлежат:

- проекты правил землепользования и застройки, проект нормативного правового акта о внесении в них изменений;

- проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,

- вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства,

- вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6. Предложения физических и юридических лиц, заинтересованных по проекту Правил, а также в период реализации Правил направляются в Администрацию Чернолучинского городского поселения на имя председателя Комиссии.

7. Правом обсуждения документации по планировке территории на публичных слушаниях обладают лица:

- проживающие на территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории;

- обладающие на праве собственности, аренды, пользования объектами недвижимости, расположенными на территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории;

- проживающие и обладающие объектами недвижимости, расположенными на территориях, примыкающих к территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории;

- иные лица, чьи интересы затрагиваются в связи с планируемой реализацией документации по планировке территории.

8. В случае если внесение изменений в правила землепользования и застройки связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой муниципального образования решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

9. Комиссия по землепользованию и застройке осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям. По результатам проверки комиссия принимает соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе Чернолучинского городского поселения.

Глава городского поселения в течение семи дней со дня поступления документации обеспечивает информирование граждан путем публикации сообщения в местной прессе или путем распространения его иным способом. В сообщении указывается:

- информация о документации по планировке территории – территория, применительно к которой подготовлена документация, характер вопросов, решаемых посредством этой документации;

- дата, время и место проведения публичного слушания, телефон лица, ответственного за проведение публичного слушания;

дата, время и место предварительного ознакомления с документацией по планировке территории.

В случаях, когда решаются вопросы о границах зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, иных объектов недвижимости для государственных и муниципальных нужд, правообладатели недвижимости, расположенной в границах указанных зон информируются персонально о предстоящем публичном слушании.

Дата проведения публичного слушания назначается не позднее двадцати дней со дня публикации, распространения сообщения о его проведении. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о месте и времени их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

10. Во время проведения публичного слушания ведется протокол. Участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса для включения их протокол слушаний. По итогам обсуждений Комиссия готовит заключение, которое вместе с материалами и протоколами публичных слушаний передается Главе городского поселения для принятия окончательного решения.

11. Глава городского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний может принять решение о:

- утверждение документации по планировке территории;

- доработке документации по планировке территории с учетом рекомендаций Комиссии;

- отклонение документации по планировке территории.

12. Физические и юридические лица могут оспорить в суде решение об утверждении документации по планировке территории.

- Статья 8. Изменение видов разрешенного использования земельных участков

Вид разрешенного использования земельного участка может быть изменен в соответствии со статьями 37 и 38 Градостроительного кодекса РФ и статьей 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№ 191–ФЗ от 29.12.2004):

- Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

- Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

- Заявление об изменении вида разрешенного использования направляется в орган местного самоуправления.

- Проводятся публичные слушания с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен участок, и правообладателей смежных участков.

- Участники слушаний вправе представить свои предложения и замечания и результаты слушаний подлежат опубликованию.

- На основании заключения и рекомендации комиссии по организации слушаний глава местной администрации принимает решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка или об отказе в таком изменении.

- Изменение разрешенного использования земельных участков, как ранее учтенных в материалах инвентаризации, осуществляется при заблаговременной публикации в средствах массовой информации, а по истечении месячного срока после опубликования при отсутствии предложений и замечаний принимается решение об изменении разрешенного использования земельного участка.

- Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования) направляет заявление о предоставлении указанного разрешения в комиссию.

В заявлении указываются:

- данные о заявителе;

- площадь, местоположение, кадастровый номер земельного участка, вид прав на него;

- строительные намерения заявителя;

- вид разрешенного использования земельного участка;

- перечень объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, с указанием их собственников.

К заявлению прилагаются:

- для юридических лиц: копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет по месту регистрации и по месту нахождения имущества, подтверждение полномочий руководителя;

- для физических лиц: копии паспорта гражданина, свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей);

- обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования (если планируется строительство нового объекта, не соответствующего основным видам разрешенного использования земельного участка, установленного градостроительным регламентом, либо реконструкция существующего объекта, в результате которой объект недвижимости не будет соответствовать основным видам разрешенного использования земельного участка);

- копии правоустанавливающих и подтверждающих документов заявителя на право обладания земельным участком и объектами недвижимости, расположенные на нем;

- технико-экономическое обоснование проекта строительства (реконструкции) и необходимые расчеты по нагрузкам, связанные с получением технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, выполненные соответствующими специализированными организациями;

- при необходимости у заявителя могут быть запрошены дополнительные сведения.

- Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса РФ.

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования направляется правообладателям земельных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе городского поселения.

Главе городского поселения в течение трех дней принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено с условиями, выполнение которых направлено на предотвращение ущерба соседним землепользователям и недопущение существенного снижения стоимости соседних объектов недвижимости.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

- Статья 10. Осуществление работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства

Лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, могут являться застройщик, либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям действующего законодательства РФ и руководствующиеся техническими регламентами и настоящими Правилами.

Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства могут выполняться любыми физическими и юридическими лицами.

До начала строительства застройщик, либо привлекаемые застройщиком или заказчиком для осуществления строительства физическое или юридическое лицо обязаны:

- установить по периметру территории, отведенной под строительство, временное ограждение;

- обеспечить устройство временных подъездов с твердым покрытием к объекту, в местах выезда транспорта со строительной площадки предусмотреть очистку (мойку) колес;

- установить информационный щит с указанием застройщика (заказчика), подрядчика, их контактных телефонов, изображением будущего объекта строительства и указанием срока окончания строительства;

- организовать временные подходы и подъезды к зданиям на период строительства (для обеспечения транспортных связей с существующими улицами-дорогами и тротуарами).

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, подъезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены.

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

Пожарную безопасность на строительной площадке на участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответствии с техническими регламентами.

Запрещается:

- возведение на отведенных для застройки участках временных строений, за исключением построек, непосредственно связанных с производством строительных работ;

- устройство общественных туалетов с выгребными ямами (должны устанавливаться биотуалеты);

По окончании строительства временные здания, сооружения, временные подъездные пути должны быть разобраны.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечить доступ на территорию, на которой осуществляется строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов государственного строительного надзора, а также предоставлять им необходимую документацию.

Застройщики, производящие строительство, несут ответственность за сохранность подземных и наземных сооружений: водопровода, канализации, электросетей, телефонных, радиорелейных и других линий связи, теплопроводов, газопроводов, дорог, тротуаров, элементов внешнего благоустройства, в том числе зеленых насаждений, малых архитектурных форм, геодезических знаков и других.

Застройщики, повредившие перечисленные сооружения и устройства, обязаны возместить убытки. В случае непринятия необходимых мер предосторожности, в результате чего был причинен серьезный ущерб, виновные привлекаются к ответственности в установленном порядке.

Застройщики, приступившие к строительству без разрешения или допустившие грубые нарушения, по получении предписания органа государственного строительного надзора, обязаны немедленно приостановить строительство и в срок, указанный в предписании, своими силами и за свой счет привести земельный участок в надлежащий порядок.

При невыполнении указанных в предписании условий конкретные виновные лица привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

- Статья 11. Порядок внесения изменений в «Правила землепользования и застройки»

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 28, 31, 32, и 33 Градостроительного кодекса РФ.

2. Основаниями для рассмотрения внесений изменений в Правила являются:

- несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения в генеральный план изменений;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

Предложения направляются в письменной форме в комиссию с приложением градостроительного обоснования необходимости внесения изменений в Правила и других документов.

Председатель Комиссии в течение 10 дней принимает решение о рассмотрении заявки, либо об отказе в рассмотрении заявки с обоснованием причин и информирует об это заявителя. В случае принятия решения о рассмотрении заявки, председатель Комиссии обеспечивает подготовку соответствующего заключения, или проведение публичных слушаний.

5.На публичные слушания приглашаются правообладатели недвижимости, интересы которых затрагиваются, а также представители органов, уполномоченных регулировать и контролировать землепользование и застройку, другие заинтересованные лица. Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до проведения публичных слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам.

6.Подготовленные по итогам публичных слушаний рекомендации Комиссии направляются главе поселения, который не позднее 10 дней принимает по ним решение. Копия такого решения направляется заявителям.

- Статья 12. Земельные участки и объекты, не соответствующие градостроительному регламенту. Определение понятия «несоответствие регламенту»

Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих «Правил», являются не соответствующими регламенту в случаях, когда эти объекты:

- расположены в пределах красных линий, установленных утвержденной градостроительной документацией для трассировки и реконструкции улиц, проездов и инженерно-технических коммуникаций;

- имеют виды использования, не разрешенные целевым регламентом для соответствующей территориальной зоны;

- имеют параметры, нарушающие требования природного ландшафта;

- имеют санитарно-защитные зоны, распространяющиеся за границы расположения объекта;

- наносят несоразмерный вред владельцам иных объектов недвижимости.

- Статья 13. Использование и строительные изменения объектов, не соответствующих регламенту

Использование объектов, не соответствующих регламенту, может продолжаться без установления срока приведения их в соответствие с настоящими Правилами. Исключение составляют объекты, не соответствующие одновременно и Правилам, и государственным нормативно-техническим стандартам, в результате чего их дальнейшее существование (использование) представляет опасность для жизни и здоровья людей или сохранности природной и историко-культурной среды.

Постановлением Главы администрации устанавливается срок приведения этих объектов в соответствие с Правилами и государственными стандартами.

Все изменения не соответствующих регламенту объектов в части изменения видов и интенсивности использования, строительных параметров могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с Правилами и при условии, что производимые действия при этом не увеличат степень несоответствия.

- Статья 14. Отклонения от «Правил землепользования и застройки»

Отклонением от Правил считается санкционированное для конкретного земельного участка при соблюдении требований отступление от предельных параметров строительных изменений, заложенных регламентом разрешенного использования. Владельцы земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков, либо имеющих неблагоприятные характеристики по размерам, конфигурации и природным ограничительным условиям, не позволяющим эффективно их использовать в рамках действующих Правил, могут ходатайствовать об отклонении от Правил, направляя свое ходатайство в администрацию городского поселения (или Комиссию).

Ходатайство должно содержать обоснование необходимости отклонения от Правил по мотивам повышения эффективности использования земельного участка, при этом:

- не ущемлять прав и интересов соседей;

- не вступать в противоречия с общественными интересами поселения;

- соблюдать требования санитарной и пожарной безопасности и экологии, условия охраны объектов культурного наследия и иные требования технических регламентов.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Расходы, связанные с организацией и проведением таких слушаний, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

3. На основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссия готовит рекомендации о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе городского поселения.

4. Глава городского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в пункте 3 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке принятое главой администрации решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

- Раздел 2.  Карта градостроительного зонирования Чернолучинского городского поселения (применительно к территории д.п. Чернолучинский)

Карта градостроительного зонирования д.п. Чернолучинский представлена в графическом приложении с отображением границ территориальных зон.

- Статья 15. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

1. С целью создания наиболее благоприятной среды проживания в д.п. Чернолучинский Правилами предусмотрено градостроительное зонирование территории на определенное число территориальных зон с установленными границами. Для всех видов зон устанавливаются градостроительные регламенты, где прописываются основные и вспомогательные основным виды использования недвижимости, а также условно разрешенные.

2. На карте градостроительного зонирования территории д.п. Чернолучинский выделены следующие виды территориальных зон:

| Ж | Зона индивидуальной жилой застройки |
| --- | --- |
| Ж-1 | Зона жилой малоэтажной застройки |
| Ж-2 | Зона жилой застройки средней этажности |
| ОД | Зона объектов административно-делового и общественного назначения |
| ОД-1 | Зона спортивных сооружений |
| ОТ | Зона особо охраняемых природных территорий |
| СХ | Зона сельскохозяйственного использования не предназначенная под застройки |
| СХ-1 | Зона объектов сельскохозяйственного использования, используемая под хозяйственную застройку |
| СХ-3 | Зона садоводческих некоммерческих товариществ |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры |
| Т-1 | Основные улицы и дороги |

- Раздел 3. Градостроительные регламенты

- Статья 16. Порядок применения градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Генеральным планом Чернолучинского городского поселения;

4) видов территориальных зон;

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоемов, и других подобных территорий);

5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Омской области или уполномоченными органами местного самоуправления Чернолучинского городского поселения в соответствии с федеральными законами.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

- Статья 17. Правовой режим использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных за пределами границ населенных пунктов

1. Перечень земель за пределами границ населенных пунктов, выделенных на карте градостроительного зонирования:

- Земли лесного фонда;

- Земли водного фонда;

- Зона особо охраняемых природных территорий;

- Земли Новотроицкого сельского поселения;

- Земли запаса;

- Земли сельскохозяйственного назначения.

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, земель запаса, земель Новотроицкого сельского поселения, сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

3. Правовой режим использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных за пределами границ населенных пунктов, за исключением земель, указанных в части 2 настоящей статьи, устанавливается в соответствии с главами XIV, XVII Земельного кодекса РФ.

4. Регламенты для земель водного фонда не устанавливаются в соответствии с п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ (использование земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами).

- Статья 18. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне статьей  23 настоящих правил установлены собственно виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использование, которое соответствует градостроительному регламенту.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления Чернолучинского городского поселения, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящих Правил.

- Статья 19. Градостроительные регламенты

1. Применительно к поименованным в статье 15 настоящих Правил зонам устанавливаются  нижеследующие  перечни  видов  разрешенного использования земельных участков, включая:

а) основные виды разрешенного использования недвижимости,

б) вспомогательные виды разрешенного использования,

в) условно разрешенные виды использования недвижимости.

2. Дороги, проезды и иные пешеходно - транспортные коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.

- Статья 20. Земли перспективной жилой застройки (ЗП)

В зоне «Земли перспективной жилой застройки» предусмотрено резервирование территории для перспективного размещения:

- жилой застройки;

На карте градостроительного зонирования настоящих Правил обозначены границы территорий перспективного развития для размещения зоны жилой застройки.

Регламенты на территориях перспективного размещения объектов капитального строительства до момента их востребования идентичны регламентам той территориальной зоне, на которой планируется их размещение, а после принятия решения по их застройке – регламентам той территориальной зоны, под которую они назначены.

- Статья 21. Зона индивидуальной жилой застройки (Ж)

- Зона индивидуальной жилой застройки (Ж) включает в себя участки территории д.п. Чернолучинский, предназначенные для размещения индивидуальных и блокированных жилых домов.

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - индивидуальные жилые дома; - блокированные жилые дома. | - пристроенные к жилым домам и отдельно стоящие на индивидуальных земельных участках гаражи для постоянного хранения автотранспорта; - для размещения гаражей; - хозяйственные постройки (баня, бассейн, оранжерея, теплица, беседка, площадка для шашлыка и барбекю, постройки для содержания скота и птицы, склад для инвентаря); - детские площадки. | - объекты обслуживания населения (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и др.); - амбулаторно-поликлинические учреждения; - предприятия общественного питания (кафе, столовые, закусочные, бары, рестораны); - магазин. |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1) Площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами Омского района Омской области о нормах предоставления земельных участков 2) Максимальная площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома – 400 кв.м на один блок |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | В отношении земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации индивидуальных и блокированных жилых домов, от границ смежного земельного участка до основного строения – 3 м, до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Для индивидуальных и блокированных жилых домов – не более 3 этажей |
| 4. | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений | 3 м при осуществлении нового строительства |
| 5. | Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков | V (по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) при обеспечении определенного проектом размера санитарно-защитной зоны |
| 6. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | 1) Общая площадь застройки в отношении блокированного жилого дома – не менее 75 кв.м на один блок 2) Максимальная торговая площадь магазинов, торговых комплексов и центров – 400 кв.м 3) Максимальный процент застроенной территории для жилой застройки участка - 30%; 4) Максимальная высота сплошного ограждения индивидуальных земельных участков вдоль улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, а также вид ограждения (строительный материал, цвет, строительная конструкция) должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала 5) Расстояние от линии застройки до красной линии – 6 м; 6) Максимальная высота сквозного ограждения между смежными прилегающими к жилым домам земельными участками – 2 м, при этом ограждения должны быть сетчатые или решетчатые с целью минимального затенения территории соседнего участка 7) Разрешенные объекты социального, коммунально-бытового, административного и иного назначения могут размещаться в нижних двух этажах жилых домов или пристраиваться к ним в случае, если они имеют обособленные от жилой (дворовой) территории входы для посетителей, подъезды и площадки для организации гостевых открытых автостоянок для временного пребывания автотранспорта 8) Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 4 м. |
| 7. | Ограничения | В пределах участка запрещается размещение стоянки грузового транспорта. На землях общего пользования не допускается ремонт автомобилей, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, мусора, за исключением специализированных площадок для установки мусорных контейнеров. Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. Размещение бань и саун допускается при условии канализования стоков, путем устройства выгребной ямы в границах земельного участка. |

- Статья 22. Зона жилой малоэтажной застройки (Ж-1)

Зона жилой малоэтажной застройки (Ж-1) включает в себя участки территории д.п. Чернолучинский, предназначенные для размещения блокированных и многоквартирных жилых домов малой этажности, а так же сооружений вспомогательного использования.

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования |
| --- | --- | --- |
| - Индивидуальные жилые дома на одну семью – 2-3 этажа с придомовым участком до 0,1 га; - многоквартирные жилые дома 2-3 этажа, включая мансардный; - малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа); - объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; -объекты здравоохранения; - гаражи боксового типа; - для размещения гаражей и автостоянок. | - объекты социального и коммунально-бытового назначения; - объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации жилых домов; - встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное средство на земельный участок; - для жилых домов ИЖС типа бани, при условии канализования стоков путем устройства выгребной ямы в границах земельного участка; - сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, хозяйственные постройки (для ИЖС); - детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; | - магазин; - амбулаторно-поликлинические учреждения; - ветлечебницы без содержания животных; - учреждения среднего и специального профессионального образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских; - физкультурно-оздоровительные сооружения (бассейны, спортивные залы); - временные сооружения торговли и обслуживания населения; - культовые объекты; - небольшие гостиницы; - открытые автостоянки - для индивидуальных легковых автомобилей; – площадки для вывоза бытового мусора с контейнерами; - строения для содержания домашнего скота и птицы (при условии соблюдения санитарных норм); - площадки для сбора мусора; - площадки для выгула собак с элементами озеленения. |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1) Площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами Омской области о нормах предоставления земельных участков 2) Максимальная площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома – 400 кв.м на один блок |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | В отношении земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации индивидуальных и блокированных жилых домов, от границ смежного земельного участка до основного строения – 3 м, до прочих построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Для индивидуальных жилых домов – не более 3 этажей |
| 4. | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений | 3 м при осуществлении нового строительства |
| 5. | Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков | V (по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) при обеспечении определенного проектом размера санитарно-защитной зоны |
| 6. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | 1) Общая площадь застройки в отношении блокированного жилого дома – не менее 75 кв.м на один блок 2) Максимальная торговая площадь магазинов, торговых комплексов и центров – 400 кв.м 3) Максимальная площадь амбулаторно-поликлинических объектов – 600 кв.м 4) Максимальная высота сплошного ограждения индивидуальных земельных участков вдоль улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, а также вид ограждения (строительный материал, цвет, строительная конструкция) должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала 5) Максимальная высота сквозного ограждения между смежными прилегающими к жилым домам земельными участками – 2 м, при этом ограждения должны быть сетчатые или решетчатые с целью минимального затенения территории соседнего участка 6) Разрешенные объекты социального, коммунально-бытового, административного и иного назначения могут размещаться на нижнем этаже жилых домов или пристраиваться к ним в случае, если они имеют обособленные от жилой (дворовой) территории входы для посетителей, подъезды и площадки для организации гостевых открытых автостоянок для временного пребывания автотранспорта 7) Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 4 м 8) Расстояние от линии застройки до красной линии – 6 м; |

- Статья 23. Зона жилой застройки средней этажности (Ж-3)

Зона жилой застройки средней этажности (Ж-3) включает в себя участки территории д.п. Чернолучинский, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов средней этажности.

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования |
| --- | --- | --- |
| -среднеэтажные многоквартирные жилые дома (2-5 этажа); - отдельно стоящие жилые дома, существующие на момент принятия Правил; - блокированные жилые дома; | – отдельно стоящие, встроенные или пристроенные гаражи для хранения автомобилей; – открытые стоянки, но не более чем на два легковых автомобиля на 1 земельный участок; | – магазины повседневного спроса до 100 кв. м.; - пошивочные мастерские, ремонты бытовой техники; – детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; – слесарные и ремонтные мастерские; – жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; - киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; – площадки для вывоза бытового мусора с контейнерами. |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1) Площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами Омской области о нормах предоставления земельных участков 2) Максимальная площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома – 400 кв.м на один блок |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | В отношении земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации индивидуальных и блокированных жилых домов, от границ смежного земельного участка до основного строения – 3 м, до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | 1) Для многоквартирных жилых домов основного вида разрешенного использования – от 2 до 5 этажей |
| 4. | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений | 6 м при осуществлении нового строительства |
| 5. | Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков | V (по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) при обеспечении определенного проектом размера санитарно-защитной зоны |
| 6. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | 1) Общая площадь застройки в отношении блокированного жилого дома – не менее 75 кв.м на один блок 2) Максимальная торговая площадь магазинов, торговых комплексов и центров – 600 кв.м 3) Максимальная площадь амбулаторно-поликлинических объектов – 800 кв.м 4) Максимальная высота сплошного ограждения индивидуальных земельных участков вдоль улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, а также вид ограждения (строительный материал, цвет, строительная конструкция) должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала 5) Максимальная высота сквозного ограждения между смежными прилегающими к жилым домам земельными участками – 2 м, при этом ограждения должны быть сетчатые или решетчатые с целью минимального затенения 6) Разрешенные объекты социального, коммунально-бытового, административного и иного назначения могут размещаться в нижнем этаже жилых домов или пристраиваться к ним в случае, если они имеют обособленные от жилой (дворовой) территории входы для посетителей, подъезды и площадки для организации гостевых открытых автостоянок для временного пребывания автотранспорта |

- Статья 24. Зона объектов административно-делового и общественного назначения (ОД)

Зона объектов административно-делового и общественного назначения (ОД) включает в себя участки территории д.п. Чернолучинский, предназначенные для размещения административно-деловых, общественных, культурных и религиозных объектов, коммерческих объектов, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды |
| --- | --- | --- |
| - административные здания, офисы компаний; - аптеки; - религиозные объекты; - объекты жилищно-коммунального хозяйства; - объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования; -детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; -объекты здравоохранения; -универсальные спортивно-зрелищные, физкультурно-оздоровительные сооружения, развлекательные комплексы; | -некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; -детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; -открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей; -парковки перед объектами обслуживания; | -гостиницы; - жилые дома разных типов, существующие на момент принятия Правил; -объекты обслуживания; -отделения, участковые пункты милиции; -временные объекты торговли; -общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников; - кафе, бары; -учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма; -объекты инженерной инфраструктуры; -пляжи. |

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах данной зоны предусматривается с учетом ограничений, установленных законами, иными нормативно-правовыми актами применительно к водоохранным зонам

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | 1) Площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами Омской области о нормах предоставления земельных участков |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | 1) не более 3 этажей |
| 4. | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений | 6 м при осуществлении нового строительства |
| 5. | Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков | III (по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) при обеспечении определенного проектом размера санитарно-защитной зоны |
| 6. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | Разрешенные объекты социального, коммунально-бытового, административного и иного назначения могут размещаться в нижних двух этажах жилых домов или пристраиваться к ним в случае, если они имеют обособленные от жилой (дворовой) территории входы для посетителей, подъезды и площадки для организации гостевых открытых автостоянок для временного пребывания автотранспорта |

- Статья 25. Зона спортивных сооружений (ОД-1)

Зона спортивных сооружений (ОД-1) включает в себя участки территории д.п. Чернолучинский, предназначенные для размещения объектов спортивного назначения и объектов, связанных с ними.

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды |
| --- | --- | --- |
| - специальные спортивно-развлекательные сооружения (включая велотрек, сноуборд, роликодром и другие сооружения); - спортивные залы, стадионы; - хоккейные коробки. | - площадки для отдыха, спортивных занятий; | -временные объекты торговли; -специально оборудованные -временные объекты общественного питания; -открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей; -сезонные (устанавливаемые на летний период) объекты обслуживания населения. |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений | 10 м при осуществлении нового строительства |
| 2. | Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков | III (по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) при обеспечении определенного проектом размера санитарно-защитной зоны |
| 3. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | Максимальная торговая площадь магазинов – 400 кв.м |

Статья 26. Зона особо охраняемых природных территорий (ОТ)

Зоны особо охраняемых природных территорий (ОТ) выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав  зон особо охраняемых природных территорий также включаются территории и объекты, обладающие природными лечебными ресурсами благоприятным климатом и иными природными факторами и условиями, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека.

Размещение объектов капитального строительства на территориях, на которые распространяется действие лесного, водного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с требованиями указанного законодательства.

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды разрешённого использования | Условно разрешенные виды |
| --- | --- | --- |
| - учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма; - туристско-оздоровительные лагеря; - детские и спортивные оздоровительные лагеря; - - спортивные базы; - - базы отдыха; - - плавательные бассейны; - - спортивные залы, стадионы; - - физкультурно-оздоровительные сооружения; - - лечебно-оздоровительные объекты; - - санатории-профилактории. | -базы проката спортивно-рекреационного инвентаря; -некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; -детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; -временные объекты торговли; -временные объекты общественного питания; -сезонные (устанавливаемые на летний период) объекты обслуживания населения. | -жилые дома для обслуживающего персонала; -станции скорой помощи; -гостиницы, дома приема гостей; -информационные туристические центры; -объекты обслуживания; -торговля, предприятия общественного питания; -банно-оздоровительные комплексы; -автостоянки для туристических автобусов; -специально оборудованные места для пикников, костров; -культовые объекты; -открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей; -рестораны, кафе, бары. |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования по Омской области утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обл. «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области» от 30.09.2008 г. № 22-п |
| 2. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Высота зданий, строений – не более 5 этажей |
| 3. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 7%, за исключением конструкции берегоукрепления |
| 4. | Параметры ограничения | - Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории. - Строительство разрешается при условии минимального воздействия на окружающую среду с целью создания привлекательных мест для отдыхающих при сохранении характера и природных особенностей окружающего ландшафта. - Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - Расстояние от границ земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать до жилой застройки, автомобильных дорог, садоводческих товариществ в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - Рациональное использование территории в целях обеспечения сохранности природно-ландшафтных ресурсов. |

- Статья 27. Зона сельскохозяйственного использования не предназначенная под  застройки (СХ)

Зона сельскохозяйственного использования не предназначенная под застройку (СХ) выделена для обеспечения правовых условий размещения сельскохозяйственных земельных участков, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства, огородничества.

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды |
| --- | --- | --- |
| - коллективное огородничество, садоводство без права возведения зданий, строений, сооружений; - под огородничество; - под садоводство; | - пашни, пастбища, сенокосы, залежи, многолетние насаждения; -временные вспомогательные объекты; | -временные объекты общественного питания; -сезонные (устанавливаемые на летний период) объекты обслуживания населения. |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Площадь земельного участка для ведения садоводства, дачного хозяйства устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области о нормах предоставления земельных участков |
| 2. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | 1) Максимальная высота сплошного ограждения земельных участков вдоль улиц (проездов) – 1,8 м, при этом высота ограждения, а также вид ограждения (строительный материал, цвет, строительная конструкция) должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала 2) Максимальная высота сквозного ограждения между смежными земельными участками – 1,8 м, при этом ограждения должны быть сетчатые или решетчатые с целью минимального затенения территории соседнего участка |

- Статья 28. Зона объектов сельскохозяйственного использования, используемая под хозяйственную застройку (СХ-1)

Зона объектов сельскохозяйственного использования, под хозяйственную застройку  (СХ-1) включает в себя участки территории д.п. Чернолучинский, занятые сельскохозяйственными угодьями, а также иными территориями, зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства.

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды |
| --- | --- | --- |
| - сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, залежи); - земли, занятые многолетними насаждениями (садами, плодово-ягодными питомниками и др.); - для личного подсобного хозяйства (полевые участки); - для ведения подсобного сельского хозяйства; - земельные участки под огородничество. | - пункты приема и заготовки сельскохозяйственной продукции; - предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции; - для размещения гаражей; | - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки) - торговые объекты; - размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в пределах полосы отвода. |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Площадь земельного участка для ведения огородничества устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области о нормах предоставления земельных участков |
| 2. | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений | В отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, от границ смежного земельного участка до основного строения – 3 м, до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок – 1 м |
| 3. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | Не более 2 этажей Высота строений, сооружений – не более 6 м |
| 4. | Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений | 3 м при осуществлении нового строительства |
| 5. | Максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков | V (по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) при обеспечении определенного проектом размера санитарно-защитной зоны |
| 6. | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | 1) Максимальная высота сплошного ограждения земельных участков вдоль улиц (проездов) – 1,8 м, при этом высота ограждения, а также вид ограждения (строительный материал, цвет, строительная конструкция) должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала 2) Максимальная высота сквозного ограждения между смежными земельными участками – 1,8 м, при этом ограждения должны быть сетчатые или решетчатые с целью минимального затенения территории соседнего участка |

- Статья 29. Зона садоводческих некоммерческих товариществ (СХ-3)

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды |
| --- | --- | --- |
| - дачные некоммерческие товарищества (объединения); - сады, огороды; - здания и сооружения для нужд крестьянских (фермерских) хозяйств; - пожарные депо; - объекты инженерного обеспечения сельского значения (объекты сотовой связи, объекты водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); - обустройство набережных, берегоукрепление; - стоянки, парковки для автомобильного транспорта; | - лесополосы; - многолетние насаждения; внутрихозяйственные дороги; - замкнутые водоемы; - хозяйственные строения и сооружения; инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения и устройства для нужд сельского хозяйства; - благоустройство территории (фонтаны и иные малые архитектурные формы, газоны, клумбы, коммунальное оборудование, произведения монументально-декоративного искусства и т.п.). | - склады; - рынки; - магазины, кафе, лоточная торговля, временные (сезонные) объекты обслуживания населения; - аптеки; - пункты оказания первой медицинской помощи; - объекты по переработке сельхозпродукции; - объекты автосервиса. |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь | Площадь земельного участка для ведения садоводства, дачного хозяйства устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области о нормах предоставления земельных участков |
| 2. | Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного участка | максимальное количество надземных этажей зданий - 2 |
| 3. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 50% |

- Статья 30. Зона транспортной инфраструктуры (Т)

Зона транспортной инфраструктур (Т) предназначена для размещения и деятельности сооружений и коммуникаций автомобильного, а также инженерного оборудования.

Обязательное условие при размещении объектов инженерной и транспортной инфраструктуры - соблюдение необходимых расстояний от таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и других требований для предотвращения вредного воздействия на среду жизнедеятельности.

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| - для размещения гаражных кооперативов - для хранения автотранспорта; - для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов транспорта; | - размещение пешеходных переходов; |

- Статья 31. Основные  улицы и дороги (Т-1)

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| - проезжая часть; - тротуары; - полосы озеленения; - искусственные дорожные сооружения; - остановочные павильоны; - рекламные конструкции; - инженерные коммуникации. | - размещение пешеходных переходов; - размещение рекламы должно отвечать специальным требованиям; - размещение предприятий общественного питания, временных сооружения мелкорозничной торговли; - размещение остановочных площадок, при условии соблюдения требований законодательства о безопасности движения; - защитные зеленые насаждения (озелененные территории специального назначения) цветники, газоны; - размещение временных некапитальных сооружений; - сохранение капитального фонда внутри красных линий; - размещение автозаправочных станций при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения; - размещение объектов по техническому обслуживанию автомобилей при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения. |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры

| № п/п | Наименование размера, параметра | Значение, единица измерения, дополнительные условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условия размещения и максимальные и (или) минимальные размеры (площадь) отдельных объектов | 1) Ширина в красных линиях для основных поселковых дорог – 20-40 м, улиц и дорог местного значения – 20-40 м; 2) при размещении искусственных сооружений, мостов, путепроводов габарит искусственных сооружений должен соответствовать ширине проезжей части подходящих улиц с учетом перспективы их развития; 3) при установке технических средств, информации и организации движения размеры сторон равнобедренного треугольника «транспорт-транспорт» при скорости движения транспорта 40,60 км/час должны быть, соответственно, не менее 25,40 м для зоны, в пределах которой не допускается размещение стационарных и подвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм), деревьев, кустарников высотой более 0,5 м; для зоны, в пределах которой кроме указанных предметов не допускается размещение зданий и других капитальных строений – 15, 30, 45 м. Размеры сторон прямоугольного треугольника видимости «пешеход-транспорт» следует принимать при скорости движения транспорта 40 км/час 8х40 м, 60 км/час – 10х50 м. |
| 2 | Параметры ограничения | совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается. |